Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

гимназия №446

Колпинского района Санкт-Петербурга

«Visioner: разработка программного обеспечения

для дистанционно управляемого робота с видеокамерой»

Прикладной проект по информатике и информационным технологиям

Выполнил: Алиев Даниил,

обучающийся 9 класса

Руководитель проекта:

Логинов Андрей Анатольевич,

преподаватель ЦДЮТТ

Колпинского района СПб

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Глава 1. Теоретическая часть	5

1.1 Язык программирования Go и сетевое взаимодействие	5

1.2 Платформа Arduino и микроконтроллер ATmega2560	7

1.3 Среда разработки PlatformIO и инструментарий сборки	8

1.4 Гироскопический модуль MPU6050	9

1.5 Одноплатный компьютер Raspberry Pi как бортовой шлюз	10

1.6 Клиент-серверная архитектура встроенных систем	11

1.7 Технология контейнеризации Docker	12

Глава 2. Конструктивная часть	13

2.1 Описание применённого конструктора VEX V5	13

2.2 Сборка шасси и монтаж электроники	14

2.3 Электрическая схема соединений	15

Глава 3. Практическая (программная) часть	16

3.1 Общая архитектура системы Visioner	16

3.2 Подмодуль visioner_unit_vex5: структура и зависимости	17

3.3 Пользовательские библиотеки vislib	18

3.4 Разработка прошивки: основной цикл управления	19

3.5 Шлюз unit_gate на Raspberry Pi и его контейнеризация	20

3.6 Приложение управления desktop_app	22

3.7 Тестирование системы	23

Заключение	24

Список используемой литературы и других источников	25

Приложения	2

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире автоматизация и дистанционное управление устройствами стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Роботы активно применяются в промышленности, медицине, образовании и в быту. Свою нишу среди них занимают мобильные платформы с видеокамерой, способные перемещаться в труднодоступных местах и обеспечивать видеотрансляцию оператору в реальном времени. Реализация подобной системы требует знаний сразу нескольких областей: программирования микроконтроллеров, разработки серверных приложений и проектирования пользовательского программного обеспечения.

Актуальность данного проекта обусловлена растущей потребностью в открытых и доступных программных решениях для управления роботизированными платформами. Существующие коммерческие решения зачастую являются закрытыми и дорогостоящими. Разработка собственного программного обеспечения позволяет изучить весь технологический стек — от сборки корпуса и прошивки микроконтроллера до написания рабочего программного обеспечения.

Проблема проекта: отсутствие доступного, открытого и функционально полного программного решения для дистанционного управления роботом с видеокамерой в условиях школьной проектной деятельности.

Цель проекта: разработать аппаратно-программную систему «Visioner» — дистанционно управляемого робота с видеокамерой, включающую сборку ходовой платформы из конструктора VEX V5, прошивку микроконтроллера Arduino Mega 2560 и пользовательское приложение управления на языке Go.

Задачи проекта:

1. Изучить язык программирования Go и инструменты сетевого взаимодействия.

2. Изучить платформу Arduino, микроконтроллер ATmega2560 и среду разработки PlatformIO.

3. Изучить устройство и принцип работы гироскопического модуля MPU6050.

4. Изучить возможности одноплатного компьютера Raspberry Pi для применения в качестве бортового сетевого шлюза.

5. Собрать ходовую платформу из деталей образовательного конструктора VEX V5.

6. Разработать модульную библиотеку прошивки (серия vislib) и интегрировать её с основным кодом.

7. Реализовать протокол передачи команд управления по сети, используя TCP/IP.

8. Разработать приложение управления с графическим пользовательским интерфейсом.

9. Провести тестирование системы на реальном оборудовании.

10. Изучить технологию контейнеризации Docker и применить её для развёртывания шлюза на Raspberry Pi.

Объект исследования: аппаратно-программные системы дистанционного управления роботизированными платформами с видеокамерой.

Предмет исследования: методы и технологии разработки прошивки микроконтроллера и сетевых приложений для управления роботом в реальном времени.

Гипотеза: если реализовать модульную трёхкомпонентную программную архитектуру на базе протокола TCP/IP, в которой Arduino-микроконтроллер, бортовой сетевой шлюз на Raspberry Pi и пользовательское приложение взаимодействуют через единый бинарный протокол в рамках одной беспроводной сети, то возможно создать надёжную и расширяемую систему управления роботом с видеокамерой.

Методы исследования: анализ технической документации; проектирование аппаратной и программной архитектуры; программирование и отладка; моделирование схем в симуляторе Wokwi; натурное тестирование.

Этапы выполнения исследования: подготовительный (изучение литературы, выбор компонентов); конструктивный (сборка платформы, монтаж электроники); программный (разработка прошивки, шлюза и приложения); тестовый (отладка, испытания).

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации подходов к разработке встроенного программного обеспечения совместно с сетевыми приложениями в образовательном контексте.

Практическая значимость: созданная система «Visioner» может использоваться для видеозаписи школьных мероприятий, дистанционного наблюдения, а также как демонстрационный пример для уроков информатики и робототехники. Исходный код проекта открыт и доступен по адресу: https://github.com/allivka/visioner.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Язык программирования Go и сетевое взаимодействие

Go (Golang) — компилируемый, статически типизированный язык программирования, разработанный специалистами компании Google и выпущенный в 2009 году. Авторами языка являются Роб Пайк, Кен Томпсон и Роберт Гризмер. Язык создавался с целью преодолеть ограничения существующих языков при разработке крупных распределённых систем, обеспечив высокую скорость компиляции и простоту кода.

Ключевой особенностью Go является встроенная поддержка конкурентного программирования через механизм горутин (goroutines) и каналов (channels). Горутина — это лёгкий поток исполнения, управляемый средой выполнения Go. В отличие от традиционных потоков уровня операционной системы, горутины имеют очень небольшой начальный размер стека памяти (несколько килобайт), что позволяет запускать их тысячи в рамках одного приложения без значительных трат ресурсов. Каналы обеспечивают типобезопасный обмен данными между горутинами и предлагают простые идиоматические подходы проектирования передачи потока данных внутри приложения.

Для разработки компонентов системы «Visioner» Go был выбран по нескольким причинам. Во-первых, стандартная библиотека языка содержит полноценный набор пакетов для сетевой работы: пакет net обеспечивает работу с TCP/IP-сокетами. Во-вторых, Go компилируется в единственный исполняемый файл без зависимостей от внешней среды выполнения — это критически важно для Raspberry Pi с ограниченными ресурсами и упрощает развёртывание шлюза на борту робота. В-третьих, встроенная поддержка конкурентности позволяет одновременно принимать данные из сети, обрабатывать ввод пользователя и отображать телеметрию.

Протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) лежит в основе большинства сетевых взаимодействий в компьютерных сетях. TCP обеспечивает надёжную доставку данных с подтверждением каждого пакета, IP обеспечивает адресацию и маршрутизацию. Для управления роботом в реальном времени важна низкая задержка, что достигается использованием постоянного TCP-соединения (keep-alive) между пользовательским приложением на компьютере оператора и шлюзом на борту робота.

В процессе изучения языка была использована книга Джона Боднера «Go: идиомы и паттерны проектирования», а также онлайн-курс «Основы компьютерных сетей» от Ильи Зеленчука на платформе Stepik. Курс охватывает стек протоколов TCP/IP, модель OSI (Open Systems Interconnection) и принципы клиент-серверного взаимодействия.

1.2 Платформа Arduino и микроконтроллер ATmega2560

Arduino — открытая аппаратно-программная платформа, предназначенная для создания интерактивных электронных устройств. Проект был основан в Италии в 2005 году и быстро приобрёл широкую популярность в академической среде и среди профессиональных разработчиков. Открытость аппаратной схемы и кросплатформенная среда разработки на основе языка C++ сделали платформу стандартом в образовательной робототехнике.

В проекте «Visioner» в качестве основного управляющего микроконтроллера применяется плата Arduino Mega 2560. Данная плата основана на микроконтроллере ATmega2560 производства компании Microchip Technology (ранее Atmel). ATmega2560 относится к семейству AVR RISC — восьмибитных микроконтроллеров с гарвардской архитектурой (разделёнными шинами данных и инструкций), обеспечивающей выполнение большинства инструкций за один такт.

Ключевые характеристики Arduino Mega 2560 делают её оптимальным выбором для данного проекта. Объём флеш-памяти составляет 256 КБ, что достаточно для размещения прошивки с несколькими библиотеками. Оперативная память объёмом 8 КБ позволяет хранить буферы приёма/передачи и структуры данных. Плата располагает четырьмя аппаратными портами UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), что позволяет одновременно обеспечивать связь с Raspberry Pi через выделенный порт UART и с дополнительными периферийными устройствами через остальные. Встроенная поддержка интерфейса I2C (Inter-Integrated Circuit) обеспечивает взаимодействие с гироскопическим сенсором MPU6050 через два провода.

Несмотря на то что в названии репозитория прошивки фигурирует «vex5», электронная начинка робота основана именно на Arduino Mega 2560, а не на фирменном мозге VEX V5 Brain. Наименование отражает использование механических компонентов и моторов из образовательного конструктора VEX V5 в сочетании с электроникой Arduino. Такой подход предоставил большую гибкость в выборе программных инструментов и возможность использовать богатую экосистему библиотек Arduino и PlatformIO.

1.3 Среда разработки PlatformIO и инструментарий сборки

PlatformIO — современная кросплатформенная интегрированная среда разработки встроенного программного обеспечения с открытым исходным кодом. В отличие от официальной IDE Arduino, PlatformIO поддерживает несколько сотен плат и платформ, обеспечивает профессиональный инструментарий управления зависимостями, тестирования, статического анализа и непрерывной интеграции. PlatformIO встраивается как расширение в популярные редакторы: Visual Studio Code, CLion, Atom и другие.

Конфигурация проекта хранится в файле platformio.ini. Для проекта visioner_unit_vex5 этот файл задаёт следующие параметры: целевая платформа atmelavr (семейство AVR от компании Microchip), целевая плата megaatmega2560 (Arduino Mega 2560), базовый фреймворк arduino, флаги компиляции -std=c++17 (стандарт C++ 2017 года). Использование C++17 открывает доступ к современным возможностям языка.

Инструментальная цепочка сборки (toolchain) для платформы atmelavr использует компилятор avr-g++ из пакета AVR GNU Toolchain. Код компилируется в объектные файлы формата ELF (Executable and Linkable Format), которые затем компонуются в исполняемый образ прошивки и конвертируются в формат Intel HEX (.hex) для загрузки в микроконтроллер через USB-загрузчик (bootloader) Arduino.

Для симуляции схемы и отладки прошивки без реального оборудования в проекте используется Wokwi — облачный симулятор электронных схем с поддержкой Arduino. Конфигурационный файл wokwi.toml хранит путь на скомпилированный образ прошивки (.hex и .elf), а файл diagram.json описывает схему подключения компонентов в симуляторе. Это позволяет тестировать логику прошивки на этапе разработки до сборки физического устройства.

1.4 Гироскопический модуль MPU6050

MPU6050 — инерциальный измерительный модуль (IMU, Inertial Measurement Unit) производства компании InvenSense. Модуль объединяет в одном корпусе трёхосевой гироскоп и трёхосевой акселерометр, а также встроенный цифровой процессор движения (DMP, Digital Motion Processor), способный выполнять алгоритмы фильтрации и вычисления ориентации непосредственно на чипе сенсора.

Взаимодействие с хост-микроконтроллером осуществляется по шине I2C на частоте до 400 кГц. Адрес устройства на шине составляет 0x68 или 0x69 в зависимости от состояния вывода AD0. Гироскоп обеспечивает измерение угловой скорости в диапазоне ±250, ±500, ±1000 или ±2000 градусов в секунду. Акселерометр измеряет линейное ускорение в диапазоне ±2g, ±4g, ±8g или ±16g (где g — ускорение свободного падения). Встроенный датчик температуры позволяет проводить компенсацию температурного дрейфа.

В контексте проекта «Visioner» модуль MPU6050 выполняет функцию обратной связи по ориентации робота. Данные гироскопа используются для стабилизации курса при движении: если внешние силы (неровности поверхности, несимметричная нагрузка) отклоняют робота от заданного направления, система управления компенсирует отклонение, корректируя скорости моторов. Данные акселерометра применяются для оценки угла наклона платформы и передачи этих данных пользовательскому приложению, где они отображаются в виде графической визуализации.

1.5 Одноплатный компьютер Raspberry Pi как бортовой шлюз

Raspberry Pi — семейство одноплатных компьютеров, разработанных британской некоммерческой организацией Raspberry Pi Foundation. В отличие от микроконтроллеров, Raspberry Pi оснащён полноценным процессором ARM, оперативной памятью, разъёмом microSD для хранения операционной системы и встроенным модулем Wi-Fi (начиная с Raspberry Pi 3). На плате работает полноценная операционная система на базе Linux (Raspberry Pi OS), что позволяет запускать произвольные программы, в том числе написанные на языке Go.

В системе «Visioner» Raspberry Pi выполняет роль бортового сетевого шлюза и установлен непосредственно на робота. Такое размещение избавляет от необходимости прокладывать провода к внешнему компьютеру: шлюз всегда следует вместе с роботом. Raspberry Pi подключён к микроконтроллеру Arduino Mega 2560 через интерфейс UART (аппаратный последовательный порт). Со стороны Arduino это порт UART0 (выводы TX0/RX0 платы Mega), со стороны Raspberry Pi — порт /dev/ttyAMA0.

!!! Беспроводная связь между Raspberry Pi и компьютером оператора осуществляется через сеть Wi-Fi. Для успешной работы системы Raspberry Pi на борту робота и компьютер оператора должны быть подключены к одной и той же беспроводной сети (то есть к одной точке доступа Wi-Fi или к одной локальной сети). Raspberry Pi при запуске автоматически подключается к заранее настроенной сети Wi-Fi и получает IP-адрес от маршрутизатора. Оператор вводит этот IP-адрес в пользовательское приложение для установки TCP-соединения со шлюзом. !!!

[Принцип подключения разберри к сети может отличаться в последствии]

Поскольку Go компилируется в единственный самодостаточный исполняемый файл, программа шлюза (unit_gate) может быть скомпилирована для архитектуры ARM на обычном компьютере (кросс-компиляция) и просто скопирована на Raspberry Pi без установки каких-либо зависимостей. Это существенно упрощает развёртывание и обновление программного обеспечения шлюза. Альтернативным способом развёртывания, используемым в проекте, является контейнеризация с помощью Docker, подробно описанная в разделе 1.7 и 3.5.

1.6 Клиент-серверная архитектура встроенных систем

Клиент-серверная архитектура — модель распределённого взаимодействия, в которой клиенты запрашивают услуги, а серверы их предоставляют. В системе «Visioner» реализована трёхзвенная схема: пользовательское приложение (клиент) — шлюз на Raspberry Pi (промежуточный сервер) — микроконтроллер Arduino (исполнительный узел). Использование промежуточного шлюза обусловлено тем, что Arduino Mega 2560 не имеет встроенного сетевого интерфейса TCP/IP. Raspberry Pi выполняет роль транслятора: принимает TCP-пакеты по Wi-Fi и передаёт команды микроконтроллеру через UART.

Принцип разделения ответственности (Separation of Concerns) определяет функции каждого компонента: пользовательское приложение отвечает за графический интерфейс и формирование команд; шлюз — за трансляцию сетевых пакетов в последовательный протокол; прошивка — за непосредственное управление аппаратурой. Такой подход упрощает тестирование каждого компонента в отдельности и облегчает замену любого из них.

!!!! Формат команд в системе оптимизирован для минимизации задержки. Каждый пакет содержит однобайтовый идентификатор типа команды, поля параметров фиксированной длины и контрольную сумму. Компактный бинарный формат обеспечивает существенно более низкие накладные расходы по сравнению с текстовыми форматами (JSON, XML), что важно при работе с последовательным интерфейсом UART.!!!![Формат передачи бинарных данных уже поменялся]

1.7 Технология контейнеризации Docker

Docker — платформа для разработки, доставки и запуска приложений в изолированных программных средах, называемых контейнерами. Проект был впервые представлен компанией Docker Inc. в 2013 году и быстро стал отраслевым стандартом в области DevOps (Development Operations — объединение разработки и эксплуатации) и облачных вычислений. Docker основан на механизмах ядра Linux: пространствах имён (namespaces) для изоляции процессов и контрольных группах (cgroups) для ограничения ресурсов.

Контейнер Docker — это изолированный процесс, работающий на хост-системе и использующий её ядро ОС, но имеющий собственные файловую систему, сетевой стек и пространство процессов. В отличие от виртуальных машин, контейнеры не эмулируют аппаратуру и не запускают отдельное ядро, что делает их значительно более лёгкими и быстрыми в запуске. Контейнер создаётся из Docker-образа (image) — неизменяемого слоистого шаблона, описывающего среду выполнения приложения.

Docker-образ создаётся на основе текстового файла Dockerfile, содержащего последовательность инструкций сборки. Ключевые инструкции Dockerfile: FROM задаёт базовый образ; WORKDIR устанавливает рабочий каталог; COPY копирует файлы с хост-машины в образ; RUN выполняет команды в процессе сборки; CMD или ENTRYPOINT определяет команду запуска контейнера; EXPOSE документирует сетевые порты приложения. Каждая инструкция создаёт отдельный слой файловой системы, который кешируется и может повторно использоваться при последующих сборках.

Для приложений на языке Go применяется многоэтапная сборка (multi-stage build) — ключевая техника оптимизации Docker-образов. В первом этапе используется полноценный образ Go с компилятором (например, golang:1.22-alpine) для компиляции исходного кода в статически связанный бинарный файл. Во втором этапе этот бинарный файл копируется в минимальный базовый образ (например, scratch или alpine), не содержащий компилятора и лишних зависимостей. В результате итоговый образ имеет размер всего несколько мегабайт вместо нескольких сотен мегабайт для образа с полной цепочкой инструментов. Для Raspberry Pi с ограниченным объёмом хранилища на карте microSD это особенно важно.

При сборке образа для Raspberry Pi необходимо учитывать архитектуру процессора. Raspberry Pi 3 и 4 используют процессоры ARM64 (AArch64), а более ранние модели — ARMv6 или ARMv7. Docker поддерживает мультиплатформенную сборку с помощью инструмента BuildKit и флага --platform. Команда GOOS=linux GOARCH=arm64 go build при кросс-компиляции Go указывает целевую операционную систему и архитектуру. Образ, собранный для ARM64 на компьютере разработчика с архитектурой AMD64, может быть без изменений загружен и запущен на Raspberry Pi.

Для управления параметрами запуска контейнера в проекте используется Docker Compose — инструмент декларативного описания многоконтейнерных приложений. Файл compose.yaml описывает сервисы, сети и тома. Одним из ключевых параметров для шлюза unit_gate является монтирование файла устройства последовательного порта (/dev/ttyAMA0 или аналога) внутрь контейнера с помощью ключа devices, а также добавление привилегий для работы с аппаратурой через параметр privileged или группу dialout. Это необходимо, поскольку Docker по умолчанию изолирует контейнеры от аппаратных устройств хост-системы.

Использование Docker в проекте «Visioner» даёт ряд практических преимуществ: воспроизводимость среды (программа всегда работает одинаково вне зависимости от состояния ОС Raspberry Pi), простота обновления (достаточно пересобрать образ и перезапустить контейнер), автоматический перезапуск при сбое (политика restart: unless-stopped в Docker Compose), изоляция зависимостей (шлюз не влияет на другие процессы системы).

ГЛАВА 2. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Общее описание платформы

Платформа робота «Visioner» построена на базе омнидирекциональной схемы с четырьмя колёсами типа «омни-колесо», расположенными перпендикулярно друг другу. Конструктивно платформа представляет собой квадрат, в центре каждой из четырёх сторон которого установлено одно колесо.

Ориентация векторов тяги двигателей относительно корпуса робота:

| № двигателя | Угол направления тяги |
| --- | --- |
| 1 | 0° (вперёд по оси корпуса) |
| 2 | 90° (вправо по оси корпуса) |
| 3 | 180° (назад по оси корпуса) |
| 4 | 270° (влево по оси корпуса) |

Такая конфигурация позволяет реализовать всенаправленное движение (holonomic drive): робот может перемещаться в любом направлении плоскости без предварительного разворота корпуса. Управление осуществляется путём векторного сложения скоростей четырёх двигателей: для движения под произвольным углом α вычисляется проекция требуемой скорости на оси каждого двигателя с учётом его угловой ориентации.

Преимущества выбранной кинематической схемы:

                - - Высокая манёвренность в ограниченном пространстве

  - - Возможность плавного изменения траектории без остановки

  - - Наглядная демонстрация принципов векторной алгебры и кинематики в образовательных целях.

2.2 Описание применённого конструктора VEX V5

Конструктор VEX V5 — образовательная робототехническая система, разработанная компанией VEX Robotics (США). Система предназначена для студентов и школьников, желающих создавать функциональные роботизированные устройства. Конструктор включает алюминиевые профили, крепёжные элементы, шестерни, а также специализированные интеллектуальные двигатели VEX V5 Smart Motor.

Двигатели VEX V5 Smart Motor оснащены встроенным энкодером (датчиком положения), встроенным контроллером скорости и термозащитой. Каждый двигатель развивает выходную мощность 11 Вт. Двигатели подключаются к управляющей электронике по трёхпроводной шине: два провода питания (12 В от аккумулятора VEX V5 Battery) и один провод управляющего сигнала. В данном проекте управляющий сигнал формируется непосредственно Arduino Mega.

[Указать точное количество использованных двигателей и их расположение на шасси. Добавить фотографию готового робота.]

[Указать другие механические компоненты VEX V5, использованные при сборке (колёса, оси, подшипники, кронштейны для камеры и т.д.).]

2.3 Сборка шасси и монтаж электроники

Сборка платформы включала несколько этапов: сборку рамы шасси из алюминиевых профилей VEX V5, монтаж приводных двигателей и колёс, установку крепёжного кронштейна для видеокамеры, монтаж Arduino Mega 2560 на раму с использованием пластиковых стоек (для электрической изоляции от металлической конструкции), монтаж Raspberry Pi на раму, подключение модуля MPU6050 к шине I2C Arduino, подключение Raspberry Pi к Arduino по интерфейсу UART, подключение проводки питания.

Raspberry Pi получает питание от отдельного стабилизированного источника 5 В или через преобразователь напряжения от основного аккумулятора VEX V5 Battery. Это необходимо, поскольку Raspberry Pi требует стабильного питания 5 В с током не менее 2,5 А, а аккумулятор VEX V5 выдаёт 12,8 В.

[Добавить пошаговые фотографии сборки или схематичный рисунок конструкции с обозначением всех элементов, включая расположение Raspberry Pi.]

[Указать конкретную модель видеокамеры, способ её крепления и параметры видеопотока (разрешение, частота кадров, протокол трансляции).]

[Указать модель Raspberry Pi, использованную в проекте.]

2.4 Электрическая схема соединений

!!![Указать реальные пины в последствии]!!!

Схема электрических соединений описывает взаимодействие всех электронных компонентов системы. Центральным управляющим элементом является плата Arduino Mega 2560. Raspberry Pi подключён к Arduino по интерфейсу UART: вывод TX Raspberry Pi соединяется с выводом RX0 (Pin 0) Arduino, вывод RX Raspberry Pi — с выводом TX0 (Pin 1) Arduino. Важно учитывать, что уровни сигналов Raspberry Pi составляют 3,3 В, тогда как Arduino Mega работает с уровнями 5 В — для согласования уровней применяется делитель напряжения или специализированный преобразователь уровней.

Модуль MPU6050 подключён к выводам SDA (данные) и SCL (тактирование) шины I2C, которые на Arduino Mega 2560 расположены на выводах 20 и 21 соответственно. Питание модуля осуществляется от шины 3,3 В платы Arduino. Двигатели VEX V5 Smart Motor получают питание от аккумуляторного блока VEX V5 Battery (напряжение 12,8 В, ёмкость 1100 мА·ч). Управляющие сигналы для двигателей формируются Arduino Mega через цифровые выходы с ШИМ (широтно-импульсная модуляция).

[Добавить полную электрическую схему с указанием всех пинов Arduino, Raspberry Pi и пр. Разместить как Приложение Г.]

| Компонент | Подключение |
| --- | --- |
| MPU6050 SDA | Arduino Mega Pin 20 (SDA) |
| MPU6050 SCL | Arduino Mega Pin 21 (SCL) |
| MPU6050 VCC | Arduino Mega 3,3 В |
| MPU6050 GND | GND |
| Сервопривод камеры | Arduino Mega Pin 9 (PWM) |
| RPi TX → Arduino | Arduino Mega Pin 0 (RX0) |
| RPi RX ← Arduino | Arduino Mega Pin 1 (TX0) |
| RPi питание | 5 В от DC-DC преобразователя |

[Уточнить таблицу по фактической схеме. Добавить пины двигателей VEX V5.]

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ (ПРОГРАММНАЯ) ЧАСТЬ

3.1 Общая архитектура системы Visioner

Система «Visioner» состоит из трёх программных компонентов, взаимодействующих через единый протокол. Репозиторий проекта (https://github.com/allivka/visioner) содержит три основных каталога: desktop_app — пользовательское приложение управления, написанное на языке Go; unit_gate — сетевой шлюз, написанный на языке Go; visioner_unit_vex5 — прошивка микроконтроллера на C++ (Git-подмодуль).

Схема взаимодействия компонентов выглядит следующим образом. Оператор запускает пользовательское приложение (desktop_app) на своём компьютере. Приложение устанавливает TCP-соединение с шлюзом (unit_gate), который запущен на Raspberry Pi, расположенном непосредственно на борту робота. Raspberry Pi и компьютер оператора должны быть подключены к одной беспроводной сети Wi-Fi — именно через неё осуществляется передача команд управления и телеметрических данных. Шлюз на Raspberry Pi принимает пакеты от приложения оператора по TCP/IP и передаёт команды микроконтроллеру Arduino Mega по аппаратному интерфейсу UART. Прошивка принимает команду, разбирает бинарный пакет и выполняет соответствующее действие: изменяет скорость двигателей или необходимый угол поворота платформы. Данные о текущем угле наклона передаются обратно по протоколу UART через шлюз к приложению оператора.

!!![Указать реальный порт TCP, на котором слушает шлюз unit_gate.]!!!

3.2 Подмодуль visioner_unit_vex5: структура и зависимости

!![Структура немного поменялась, поменять в последствии]!!!

Подмодуль visioner_unit_vex5 представляет собой самостоятельный PlatformIO-проект на языке C++ 17, предназначенный для компиляции и загрузки на Arduino Mega 2560. Структура проекта соответствует стандартному макету PlatformIO:

src/         — исходный код прошивки (main.cpp и вспомогательные файлы)

include/     — заголовочные файлы проекта

lib/         — пользовательские библиотеки (пять Git-подмодулей)

platformio.ini — конфигурационный файл PlatformIO

wokwi.toml   — конфигурация симулятора Wokwi

diagram.json — схема компонентов для симулятора Wokwi

Зависимости проекта организованы как Git-подмодули в каталоге lib/. Каждая библиотека является самостоятельным Git-репозиторием, а основной проект хранит лишь ссылку на конкретный коммит. При клонировании основного репозитория подмодули необходимо инициализировать командой git submodule update --init --recursive.

| Подмодуль | Назначение | Репозиторий |
| --- | --- | --- |
| vislib | Базовые утилиты (типы, конфигурация) | allivka/vislib |
| vislib_arduino | Абстракции Arduino (пины, таймеры) | allivka/vislib_arduino |
| vislib_vex5 | Драйвер моторов VEX V5 | allivka/vislib_vex5 |
| vislib_mpu6050 | Драйвер гироскопа MPU6050 | allivka/vislib_mpu6050 |
| vislib_robo | Логика поведения робота | allivka/vislib_robo |

3.3 Пользовательские библиотеки vislib

Все пять библиотек написаны автором проекта и образуют иерархическую модульную систему, в которой каждый последующий уровень опирается на предыдущий. Такой подход реализует принцип многоуровневой абстракции и позволяет переиспользовать базовые компоненты в других проектах.

Библиотека vislib является основой всей системы. Она определяет базовые типы данных (целочисленные типы фиксированного размера, перечисления состояний, структуры пакетов команд), а также предоставляет вспомогательные шаблонные классы для конфигурирования компонентов. Библиотека не зависит ни от одной другой части системы.

Библиотека vislib_arduino инкапсулирует работу с аппаратными ресурсами платформы Arduino: GPIO-пины, таймеры, аппаратные прерывания и буферы UART. Использование этого слоя абстракции позволяет изолировать аппаратно-зависимый код от логики прошивки.

Библиотека vislib_vex5 реализует драйвер управления двигателями VEX V5 Smart Motor: формирование управляющего сигнала, ограничение скорости, обработку ошибок и чтение данных энкодера.

Библиотека vislib_mpu6050 реализует полный цикл работы с гироскопическим модулем MPU6050: инициализацию по шине I2C, чтение сырых данных, их масштабирование в физические единицы и вычисление угла наклона с использованием комплементарного фильтра. Комплементарный фильтр объединяет показания гироскопа (точные краткосрочно, но накапливающие дрейф) и акселерометра (абсолютные, но чувствительные к вибрациям).

Библиотека vislib_robo является самым высокоуровневым компонентом прошивки. Она реализует логику поведения робота: команды движения, управление камерой, стабилизацию курса с использованием данных MPU6050. Модуль «behaviour driver», отвечающий за сложные режимы движения, на момент написания работы находится в разработке.

[Дополнить описание библиотек конкретными примерами кода после их окончательного оформления.]

3.4 Разработка прошивки: основной цикл управления

Точкой входа прошивки является файл src/main.cpp. В соответствии со стандартом Arduino Framework он содержит две обязательные функции: setup(), выполняемую однократно при включении питания, и loop(), вызываемую циклически.

В функции setup() выполняются: инициализация порта UART на скорость 115200 бод для связи с Raspberry Pi; инициализация шины I2C и модуля MPU6050 через vislib_mpu6050; инициализация двигателей через vislib_vex5.

В функции loop() выполняется основной цикл управления: проверка наличия данных в буфере UART от Raspberry Pi; при наличии полного пакета — его разбор и исполнение команды; чтение данных MPU6050 и вычисление текущего угла ориентации; коррекция скоростей двигателей для стабилизации курса; формирование и отправка телеметрического пакета обратно через UART. Период цикла управления составляет приблизительно 10 мс (100 Гц).

Механизм безопасного останова отслеживает время с момента последнего полученного пакета. Если в течение 500 мс новых команд не поступает (разрыв связи с Raspberry Pi или потеря Wi-Fi соединения), прошивка автоматически останавливает все двигатели, предотвращая неконтролируемое движение робота.

[Вставить ключевые фрагменты кода (setup(), loop(), разбор пакета) после финальной доработки прошивки. Оформить как Приложение Е.]

3.5 Шлюз unit_gate на Raspberry Pi и его контейнеризация

Компонент unit_gate реализован на языке Go и работает на Raspberry Pi, установленном на борту робота. При запуске шлюз открывает последовательный порт UART (/dev/ttyAMA0 на Raspberry Pi OS)!![Указать реальный путь файла порта]!!!, к которому физически подключён Arduino Mega, и одновременно открывает TCP-сервер, ожидающий подключения от пользовательского приложения.

Необходимым условием работы системы является нахождение Raspberry Pi и компьютера оператора в одной локальной беспроводной сети. Raspberry Pi настраивается на автоматическое подключение к точке доступа Wi-Fi при загрузке. IP-адрес, назначенный Raspberry Pi маршрутизатором, вводится оператором в пользовательское приложение для установки TCP-соединения. В сети с DHCP IP-адрес может меняться при каждом включении, поэтому рекомендуется назначить Raspberry Pi статический IP-адрес через настройки маршрутизатора (по MAC-адресу).

При подключении пользовательского приложения шлюз принимает от него TCP-пакеты в формате протокола Visioner и передаёт их по UART в Arduino. В обратном направлении шлюз читает телеметрические данные из последовательного порта и транслирует их клиенту через TCP-соединение. Архитектура шлюза использует две горутины: одну для чтения из сети и записи в UART, вторую — для чтения из UART и записи в сеть.

Структура unit_gate(шлюз):

Файлы:

unit_gate/

├── main.go           # Точка входа: инициализация UART, запуск серверов

├── server.go         # HTTP-сервер и видеостриминг

├── sci/

│   ├── behavior.go   # Определение типа Behavior и сериализация

│   ├── sci.go        # Логика SCI: чтение/запись в UART

│   └── receiverQueue.go # Очередь входящих данных

├── Dockerfile        # Многоэтапная сборка Docker-образа

├── docker-compose.yml # Конфигурация запуска контейнера

└── go.mod            # Зависимости: go.bug.st/serial, gocv.io/x/gocvКлючевые компоненты:

Тип Behavior (файл sci/behavior.go) — структура данных для передачи команд управления:

type Behavior struct {

ViewAngle      float32  // Угол поворота камеры (градусы)

MotionAngle    float32  // Направление движения (градусы)

Speed          float32  // Базовая скорость (единицы/сек)

SpeedK         float32  // Коэффициент масштабирования скорости (0.0–1.0)

EnableHeadSync bool     // Флаг синхронизации направленияс направлением движения

}

Детали реализации:

- Бинарный протокол сериализации: каждый пакет команды имеет фиксированный размер 17 байт:

  - Байты 0–3: ViewAngle (float32, little-endian)

  - Байты 4–7: Speed (float32)

  - Байты 8–11: MotionAngle (float32)

  - Байты 12–15: SpeedK (float32)

  - Байт 16: EnableHeadSync (0 или 1)

Такой формат обеспечивает минимальные накладные расходы и детерминированное время обработки.

- HTTP-интерфейс (файл server.go):

  - POST / с типом контента application/behavior — приём команд от desktop_app;

  - GET / — возврат текущего угла наклона (данные с MPU6050) в формате 4-байтового float32;

  - TCP-сервер на порту :8080 — потоковая передача JPEG-кадров с камеры.

- SCI-модуль (файл sci/sci.go): еализует асинхронный обмен с Arduino через UART:

  - Горутина-писатель: получает Behavior из канала, сериализует и отправляет в порт;

  - Горутина-читатель: читает строки с данными, обрабатывает в float32, передаёт в канал;

  - Таймауты чтения/записи и буферизация обеспечивают устойчивость к временным сбоям связи.

- Видеостриминг: спользуется библиотека gocv для захвата видео с камеры (/dev/video0), сжатия в JPEG и отправки клиенту с префиксом-длиной (4 байта, little-endian) для корректного разделения кадров в потоке.

Контейнеризация шлюза с помощью Docker. Для надёжного и воспроизводимого развёртывания шлюза unit_gate на Raspberry Pi в проекте применяется технология контейнеризации Docker. Использование Docker обеспечивает несколько важных преимуществ: программа работает в изолированном окружении независимо от состояния операционной системы Raspberry Pi; обновление шлюза сводится к пересборке образа и перезапуску контейнера; при аварийном завершении процесса Docker автоматически перезапускает контейнер.

В репозитории проекта (каталог unit_gate) находится файл Dockerfile, описывающий процесс сборки образа шлюза. Применяется многоэтапная сборка: на первом этапе используется образ Go-компилятора для архитектуры целевой платформы, исходный код компилируется в статически связанный бинарный файл без внешних зависимостей; на втором этапе скомпилированный бинарный файл копируется в минимальный базовый образ, что даёт итоговый образ объёмом в несколько мегабайт.

Конфигурация запуска контейнера описана в файле compose.yaml (или docker-compose.yml). Ключевым параметром конфигурации является монтирование файла устройства последовательного порта внутрь контейнера с помощью ключа devices, что обеспечивает шлюзу доступ к UART-интерфейсу Arduino. Также задаются параметры сети (сопоставление портов TCP) и политика перезапуска (restart: unless-stopped), обеспечивающая автоматическое восстановление работы после сбоя или перезагрузки Raspberry Pi.

Для сборки Docker-образа для архитектуры Raspberry Pi на компьютере разработчика с отличающейся архитектурой (AMD64) используется функция мультиплатформенной сборки Docker BuildKit с указанием флага --platform linux/arm64 (или linux/arm/v7 для более старых моделей RPi). Готовый образ может быть загружен в реестр Docker Hub или передан непосредственно на Raspberry Pi командой docker save / docker load. После загрузки образа на Raspberry Pi запуск всей службы шлюза осуществляется одной командой: docker compose up -d.

[Добавить точное содержимое Dockerfile и compose.yaml из каталога unit_gate репозитория после их финальной доработки. Разместить как Приложение Ж.]

3.6 Приложение управления desktop_app

Пользовательское приложение написано на языке Go и реализует клиентскую часть системы. При разработке активно применялись паттерны, описанные в книге Боднера, относящиеся к программированию горутин. Синхронизация горутин осуществляется через буферизированные каналы, обеспечивающие быструю и типобезопасную передачу данных.

Управление роботом осуществляется с помощью геймпада (протестировано на геймпаде DualShock 4 от компании Sony, предназначенном для игровой приставки PlayStation 4). Приложение отображает видеотрансляцию с камеры в реальном времени, текущий угол поворота робота и графическую визуализацию его относительного угла наклона, получаемую из телеметрии MPU6050.

[Добавить скриншот пользовательского интерфейса приложения с описанием элементов управления.]

Структура desktop_app (приложение управления):

Файлы:

desktop_app/

├── main.go         # Основной код: интерфейс, геймпад, сетевое взаимодействие

├── go.mod          # Зависимости: fyne.io/fyne/v2, github.com/veandco/go-sdl2

└── go.sum

Ключевые компоненты:

- Графический интерфейс (Fyne Framework):

- Окно авторизации: ввод IP-адреса робота;

- Основное окно: визуализация ориентации робота (стрелка на окружности), отображение угла наклона;

- Отдельное окно для видеопотока с поддержкой масштабирования.

- Управление через геймпад (SDL2):

- Поддержка стандартных геймпадов (протестировано на DualShock 4);

- Левый стик: направление и скорость движения (MotionAngle, SpeedK);

- Правый стик: угол поворота камеры (ViewAngle);

- Кнопки: включение/выключение синхронизации камеры с направлением движения (EnableHeadSync);

- Мёртвая зона (±0.2) для исключения дрейфа при нейтральном положении стиков.

- Сетевое взаимодействие:

- Отправка команд: HTTP POST с бинарным телом (17 байт) на http://<robot_ip>/;

- Получение телеметрии: периодический HTTP GET с интервалом 100 мс;

- Приём видеопотока: TCP-клиент к порту :8080, чтение длины кадра + данных, декодирование JPEG.

- Конкурентная архитектура (горутины):

- Отдельная горутина для визуализации (60 Гц);

- Горутина приёма телеметрии (10 Гц);

- Горутина видеостриминга (асинхронная обработка кадров);

- Горутина опроса геймпада (60 Гц) с отправкой команд.

Особенности протокола:

- Минимализм: фиксированный размер пакета упрощает парсинг на микроконтроллере;

- Детерминизм: отсутствие переменных полей и текстовых форматов снижает задержки;

- Расширяемость: структура Behavior может быть дополнена новыми полями без изменения порядка существующих;

- Отказоустойчивость: таймауты и буферизация предотвращают блокировку при потере связи.

3.7 Тестирование системы

Тестирование системы «Visioner» проводилось в несколько этапов. На первом этапе выполнялось виртуальное тестирование в симуляторе Wokwi: загружалась скомпилированная прошивка в виртуальный Arduino Mega, симулировались входные сигналы от MPU6050 и UART-команды. Это позволило выявить и устранить ошибки в логике разбора пакетов и в алгоритме комплементарного фильтра до работы с реальным оборудованием.

На втором этапе проводилось интеграционное тестирование: все три компонента системы запускались совместно — пользовательское приложение на компьютере оператора, шлюз на Raspberry Pi (в Docker-контейнере) и прошивка на Arduino Mega. Проверялось сквозное прохождение команд от приложения до двигателей. В ходе тестирования были выявлены и устранены ошибки: некорректная обработка запросов к серверу клиентом и состояние гонки данных (data race) в горутине шлюза.

На третьем этапе проводилось натурное функциональное тестирование на собранном роботе. Робот устанавливался в тестовом помещении, оператор управлял им с расстояния нескольких метров через беспроводную сеть Wi-Fi, записывая видеоматериал с установленной камеры.

[Дополнить раздел результатами финального тестирования: задержка управления, дальность действия Wi-Fi, качество видеопотока.]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы над проектом «Visioner» были решены все поставленные задачи. Изучен язык программирования Go с инструментами конкурентного сетевого программирования, платформа Arduino и микроконтроллер ATmega2560, среда разработки PlatformIO, устройство и применение гироскопического модуля MPU6050, возможности одноплатного компьютера Raspberry Pi в роли бортового сетевого шлюза, а также технология контейнеризации Docker и её применение для надёжного развёртывания программных компонентов.

Собрана ходовая платформа на основе конструктора VEX V5 с использованием двигателей VEX V5 Smart Motor. Разработаны пять модульных библиотек серии vislib на C++ 17, образующих иерархическую программную архитектуру прошивки. Реализован компактный бинарный протокол передачи команд по TCP/IP с механизмом обнаружения ошибок и функцией безопасного останова при потере связи.

Raspberry Pi, установленный непосредственно на борту робота и подключённый к Arduino Mega по UART, обеспечил полную автономность системы: для работы требуется лишь подключение устройств оператора и робота к одной беспроводной сети Wi-Fi. Шлюз unit_gate, развёрнутый в Docker-контейнере, запускается автоматически при включении Raspberry Pi, изолирован от остальной системы и перезапускается самостоятельно при сбое.

Гипотеза проекта подтвердилась: модульная трёхкомпонентная архитектура на основе протокола TCP/IP, реализованная с бортовым шлюзом на Raspberry Pi, обеспечила создание надёжной и расширяемой системы управления роботом в рамках школьного проекта.

Практическая значимость разработки подтверждена успешной видеозаписью с управляемой платформы. В качестве направлений дальнейшего развития определены: завершение разработки драйвера поведения в библиотеке vislib_robo; интеграция видеопотока в единый протокол; разработка алгоритмов объезда препятствий с использованием данных MPU6050.

[Дополнить заключение итоговыми выводами после завершения всех испытаний.]

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Боднер Дж. Go: идиомы и паттерны проектирования / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2022. — 368 с.

2. Зеленчук И. Основы компьютерных сетей [Электронный ресурс]: онлайн-курс. — Stepik, 2023. — URL: https://stepik.org (дата обращения: 01.04.2026).

3. cppreference.com — справочник стандарта языка C++ [Электронный ресурс]. — URL: https://cppreference.com (дата обращения: 01.04.2026).

4. PlatformIO Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.platformio.org (дата обращения: 01.04.2026).

5. Wokwi Simulator Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.wokwi.com (дата обращения: 01.04.2026).

6. InvenSense. MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification Revision 3.4 [Электронный ресурс]. — URL: https://invensense.tdk.com/download-pdf/mpu-6000-datasheet (дата обращения: 01.04.2026).

7. Microchip Technology. ATmega2560 Datasheet [Электронный ресурс]. — URL: https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega2560 (дата обращения: 01.04.2026).

8. VEX Robotics. VEX V5 Smart Motor Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://www.vexrobotics.com/v5-motors (дата обращения: 01.04.2026).

9. Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://www.raspberrypi.com/documentation (дата обращения: 01.04.2026).

10. The Go Programming Language. Official Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://go.dev/doc (дата обращения: 01.04.2026).

11. allivka. Visioner: репозиторий проекта [Электронный ресурс]. — GitHub, 2026. — URL: https://github.com/allivka/visioner (дата обращения: 01.04.2026).

12. allivka. visioner_unit_vex5: репозиторий прошивки [Электронный ресурс]. — GitHub, 2026. — URL: https://github.com/allivka/visioner_unit_vex5 (дата обращения: 01.04.2026).

13. Docker Inc. Docker Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.docker.com (дата обращения: 01.04.2026).

14. Docker Inc. Dockerfile reference [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.docker.com/reference/dockerfile (дата обращения: 01.04.2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Схема архитектуры системы «Visioner»

Диаграмма отражает трёхзвенную архитектуру системы, потоки данных и расположение компонентов.

Компьютер оператора

┌────────────────────────┐

│    desktop_app  (Go)   │

│  геймпад + видео +     │

│  визуализация MPU6050  │

└──────────┬─────────────┘

│  TCP/IP (Wi-Fi)

▼

Робот: Raspberry Pi

┌──────────────────────────────┐

│  ┌──────────────────────┐    │

│  │  Docker-контейнер    │    │

│  │   unit_gate  (Go)    │    │

│  │  TCP-сервер ↔ UART   │    │

│  └──────────┬───────────┘    │

└─────────────┼────────────────┘

│  UART (115200 бод)

▼

Робот: Arduino Mega 2560

┌──────────────────────────────────────┐

│  visioner_unit_vex5 (C++17/PlatformIO) │

│  vislib_robo | vislib_vex5 | vislib_mpu6050 │

└──────────┬──────────────────┬─────────┘

│ I2C              │ PWM / ШИМ

[MPU6050]        [VEX V5 Smart Motors]

Приложение Б. Структура репозиториев проекта

visioner/                        — главный репозиторий

├── desktop_app/                — приложение управления (Go)

├── unit_gate/                  — бортовой шлюз на RPi (Go)

│   ├── Dockerfile              — сборка Docker-образа шлюза

│   └── compose.yaml            — конфигурация Docker Compose

├── visioner_unit_vex5/         — прошивка (Git-подмодуль, C++17)

│   ├── src/main.cpp

│   ├── include/

│   ├── lib/

│   │   ├── vislib/

│   │   ├── vislib_arduino/

│   │   ├── vislib_vex5/

│   │   ├── vislib_mpu6050/

│   │   └── vislib_robo/

│   ├── platformio.ini

│   ├── wokwi.toml

│   └── diagram.json

├── .gitmodules

└── README.md

Приложение В. Формат бинарного пакета команды управления

Каждый управляющий пакет имеет фиксированную структуру из 4 байт:

| Байт | Поле | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | CMD_ID | Идентификатор типа команды (движение / камера / стоп…) |
| 1 | PARAM_1 | Параметр 1 — скорость или угол (диапазон 0–255) |
| 2 | PARAM_2 | Параметр 2 — направление или доп. параметр |
| 3 | CRC8 | Контрольная сумма CRC-8 (XOR байтов 0–2) |

Приложение Г. Электрическая схема соединений

[Вставить электрическую схему соединений (Fritzing, Wokwi diagram или рисунок от руки) с указанием всех соединений, включая UART между Raspberry Pi и Arduino Mega.]

Приложение Д. Фотографии робота

[Вставить фотографии собранного робота (вид спереди, сверху, сзади). Указать расположение Raspberry Pi на шасси. Сделать подписи к фото.]

Приложение Е. Фрагменты исходного кода прошивки

[Вставить ключевые фрагменты кода: функции setup() и loop() из main.cpp, заголовочные файлы ключевых библиотек. Оформить моноширинным шрифтом (Courier New 10 pt).]

Приложение Ж. Файлы Docker-контейнеризации шлюза unit_gate

Dockerfile (каталог unit_gate/) — многоэтапная сборка Go-образа для Raspberry Pi:

# ── Этап 1: компиляция ────────────────────────────

FROM golang:1.22-alpine AS builder

WORKDIR /app

# Кэшируем зависимости отдельно для ускорения повторных сборок

COPY go.mod go.sum ./

RUN go mod download

COPY . .

# Кросс-компиляция для ARM64 (Raspberry Pi 3/4)

RUN CGO_ENABLED=0 GOOS=linux GOARCH=arm64 \

go build -ldflags="-s -w" -o unit_gate .

# ── Этап 2: минимальный рабочий образ ─────────────

FROM alpine:3.19

# Сертификаты нужны для TLS-соединений

RUN apk --no-cache add ca-certificates

WORKDIR /app

COPY --from=builder /app/unit_gate .

# Порт TCP-сервера шлюза

EXPOSE 9090

ENTRYPOINT ["./unit_gate"]

compose.yaml (каталог unit_gate/) — конфигурация запуска на Raspberry Pi:

services:

unit_gate:

build: .

# Или использовать готовый образ из реестра:

# image: ghcr.io/allivka/unit_gate:latest

restart: unless-stopped

ports:

- "9090:9090"

devices:

# Доступ к UART-порту Arduino Mega

- /dev/ttyAMA0:/dev/ttyAMA0

# Группа dialout для доступа к последовательному порту

group_add:

- dialout

environment:

- SERIAL_PORT=/dev/ttyAMA0

- SERIAL_BAUD=115200

- TCP_PORT=9090

[Заменить содержимое файлов на финальные версии из репозитория после завершения доработки.]

Приложение З. Паспорт проекта

| № | ПАСПОРТ ПРОЕКТА |
| --- | --- |
| 1. Название проекта | Visioner: разработка программного обеспечения для дистанционно управляемого робота с видеокамерой |
| 2. Проектный продукт | Аппаратно-программная система: ходовая платформа из конструктора VEX V5, прошивка Arduino Mega 2560, бортовой шлюз на Raspberry Pi (в Docker-контейнере) и приложение управления на языке Go |
| 3. Автор проекта | Алиев Даниил, 9 класс, ГБОУ гимназия №446 Колпинского района Санкт-Петербурга |
| 4. Руководитель проекта | Логинов Андрей Анатольевич, преподаватель ЦДЮТТ Колпинского района СПб |
| 5. Тип проекта | Прикладной (практико-ориентированный) проект |
| 6. Предмет | Информатика и информационные технологии |
| 7. Актуальность | Существующие решения для дистанционно управляемых роботов с видеокамерой являются закрытыми и дорогостоящими. Разработка собственной открытой системы позволяет изучить полный технологический стек и создать функциональный продукт для практического применения в школе |
| 8. Целевая аудитория | Обучающиеся школы, педагоги информатики и робототехники, участники проектной деятельности |
| 9. Проблема | Отсутствие доступного и функционально полного открытого программного решения для дистанционного управления роботом с видеокамерой в рамках школьной проектной деятельности |
| 10. Цель проекта | Создать аппаратно-программную систему «Visioner» — дистанционно управляемого робота с видеокамерой |
| 11. Задачи проекта | 1. Изучить Go, Arduino, PlatformIO, MPU6050, Raspberry Pi, Docker |
| 2. Собрать платформу из VEX V5 | 3. Разработать прошивку (vislib) |
| 4. Реализовать протокол TCP/IP | 5. Контейнеризировать шлюз с помощью Docker |
| 6. Разработать приложение управления | 7. Провести тестирование |

12. Сроки реализации

2025–2026 учебный год

13. Ожидаемый результат

Функционирующий дистанционно управляемый робот с видеокамерой; открытый исходный код на GitHub; письменная проектная работа

14. Исходный код

https://github.com/allivka/visioner

Дополнения к проекту Visioner